TRACCE GPS
ISTRUZIONI PER L'USO

Avvertenze

Le tracce proposte non sono tracce reali scaricate direttamente dal GPS perché:

- il gruppo si è dotato di un palmare con GPS dal mese di Marzo 2004;

- le tracce reali non sono un insieme continuo di dati, ma a volte per particolari condizioni di copertura del cielo, il segnale non arriva o è debole e lo strumento non lo rivela;

- dove il percorso è facile e ben segnalato non ha senso tenere acceso lo strumento che richiede attenzione e consuma energia.

Le tracce sono state fatte a tavolino tenendo conto sia degli spezzoni della traccia reale scaricata dallo strumento, sia seguendo i sentieri che sono riportati sulla carta.

Capita poi che le tracce che si adattano bene ad una carta siano meno precise se riportate su un’altra; questo perché le carte non hanno tutte la stessa precisione e affidabilità, perché riportano i sentieri in maniera non perfettamente identica, perché la trasformazione in formato digitale comporta inevitabilmente dei piccoli errori di distorsione dello scanner e perché il lavoro manuale del grafico non è facile. Le differenze di solito sono di qualche metro, più raramente qualche decina di metri.

Capita anche che il sentiero riportato sulla carta, in realtà sia diverso (frane, zone infrascate che hanno costretto ad una deviazione, ecc.) e questo fa sì che la traccia reale non si adatti al sentiero topografico che naturalmente non riporta queste modifiche specialmente se avvenute in tempi recenti.

Tutto questo per dire che le tracce vanno usate con intelligenza, vanno interpretate con buon senso sapendo che in determinate condizioni ambientali non possono essere seguite al metro (un fosso non sempre può essere guadato nello stesso identico punto).

Lo strumento

L’hardware è costituito da computer palmare (Pocket PC) con antenna GPS inserita nella porta Compact Flash; il software che gestisce i segnali in arrivo dai satelliti è OziExplorer CE e trasforma detti segnali in una posizione visualizzata sulla carta precedentemente caricata sul palmare, cosicché ad ogni istante si sa con precisione la propria posizione senza bisogno di fare calcoli con i dati delle coordinate. La carta caricata sul palmare è stata preparata sul PC con il software (modulo principale) OziExplorer che permette molte operazioni tra le quali la preparazione della traccia che sarà il percorso da seguire e che sarà visualizzata contestualmente alla traccia effettivamente percorsa in tempo reale. Le tracce hanno il formato proprietario di OziExplorer e cioè .plt e il programma riconosce moltissime marche di GPS.

Tutte le informazioni sul software menzionato si possono trovare sul sito italiano www.oziexplorer.it o meglio sul sito originale www.oziexplorer.com , mentre notizie sull’argomento GPS si possono trovare all’indirizzo www.gpscomefare.com

Noi che siamo innamorati della natura di questi luoghi, speriamo di aver fatto cosa gradita a quanti già apprezzano o vogliono conoscere le bellezze di questa parte dell’Appennino.

id3king